#### PROJEKT   BUDOWLANY

Nazwa budowli :Przebudowa parkingu przy ulicy 
  Ks. Małynicza w Mońkach w km roboczym 0+000 –

0+071,6 (działki nr 435 i 471/2).

Inwestor : Gmina Mońki

ul. Słowackiego 5A; 19 – 100 Mońki.

| # Branża | Stanowisko | ## Imię i nazwisko Uprawnienia budowlane | Data Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Drogowa | Projektant | ###### mgr inż. Bogdan Kuczyński nr ewidencyjny PDL/0020/POOD/06 zam. Os. Południe 63/10; 19-203 Grajewo | 15-04-2008 r. |
| Drogowa | Asystenci projektanta | mgr inż. Grzegorz Wiszowaty zam. Os. Południe 63/35; 19-203 Grajewo | 15-04-2008 r. |
|  |  | mgr Edyta Wiszowata zam. Os. Południe 63/35; 19-203 Grajewo | 15-04-2008 r. |

# Grajewo,  kwiecień 2008r.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

### I . Część opisowa

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- Kopia uprawnień projektanta

- Tabela objętości robót ziemnych

- Przedmiar robót

### II . Rysunki

- Plan sytuacyjny – skala 1 : 500

- Profil podłużny – skala 1: 50/500

- Przekrój normalny – skala 1 : 50

- Przekroje poprzeczne – skala  1 : 50

- Szczegóły konstrukcyjne – skala 1 : 10

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

### I . Część opisowa

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- Kopia uprawnień projektanta

### II . Rysunki

- Plan sytuacyjny – skala 1 : 500

- Profil podłużny – skala 1 : 50/500

- Przekrój normalny – skala 1 : 50

#### OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego dotyczącego przebudowy parkingu przy ulicy 
  Ks. Małynicza w Mońkach w km roboczym 0+000 –  0+071,6 
(działki nr 435 i 471/2).

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Umowy z Inwestorem,

- Aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500,

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów własnych w terenie.

- Dane Techniczno – Projektowe

| Lp. | Parametry | Dr. gminna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa ulicy | D |
| 2 | Prędkość projektowa | Vp=30km/h |
| 3 | Typ przekroju poprzecznego | Przekrój uliczny |
| 4 | Szerokość jezdni manewrowej [ m ] | 4,5 m |
| 5 | Szerokość chodnika [ m ] | 1 m |
| 6 | Długość odcinka [ m ] | 71,6 m |

- Charakterystyka stanu istniejącego.

W obrębie działki nr 435 występuje nawierzchnia gruntowa nieulepszona oraz wjazd do działki nr 433 posiadający nawierzchnię z kostki betonowej.

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie:

- napowietrzna linia energetyczna NN

- kabel energetyczny doziemny NN ( występuje na głębokości około 1,6m i znajduje się w obudowie z cegieł).

- Kabel telefoniczny

- Wodociąg

Działki na których planowane są powyższe obiekty budowlane nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.1. Powierzchnie projektowanych obiektów budowlanych :

- zatoka parkingowa – 816,4 m2

- wjazdy na posesje – 23,2 m2

- chodnik – 98,6 m2

- jezdnia manewrowa – 752,7 m2

- zieleń – 840 m2

- Opis przyjętych rozwiązań projektowych

  - Rozwiązania sytuacyjne

Projektuje się wykonanie zatoki parkingowej o szerokości 4,5 m wzdłuż jezdni manewrowej jednokierunkowej o szerokości 4,5m w lokalizacji wskazanej na załączonym planie sytuacyjnym. Zaprojektowano stanowiska postojowe dla samochodów osobowych w ilości 72 szt.(w tym 3 szt. dla osób niepełnosprawnych) oraz wjazdy z jezdni manewrowej o szerokość jezdni 3 m do działek o nr ewidencyjnym 433 i 434. Chodnik zlokalizowano na granicy działek 433 i 435.

  - Profil podłużny.

Rzędne projektowanej nawierzchni wjazdów i zatoki zostały tak założone aby zapewnić właściwe odwodnienie całej powierzchni parkingu i jezdni manewrowej. Spadek poprzeczny chodnika i zatoki parkingowej oraz jezdni manewrowej założono jako 2%. Spadek podłużny jezdni oraz zatoki parkingowej wynosi 2,5% na odcinku w km 0+015 – 0+071,6 zaś spadek podłużny jezdni manewrowej w km 0+000 – 0+015 wynosi 8,47%.

  - Parametry techniczne dróg

Projektuje się :

-    klasa drogi                                                  - D

-    prędkość projektowa                                  - 30km/h

- Szerokość jezdni manewrowej                   - 4,5m

  - Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcję nawierzchni parkingu, jezdni manewrowej oraz wjazdów zaprojektowano dla ruchu KR1 zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni parkingu, jezdni manewrowej i wjazdów :

- Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm,

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4,

- Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm według

PN-S- 96102/1997

- Podłoże gruntowe G1 – wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia:100.

Projektuje się następującą konstrukcję nawierzchni chodnika:

- Nawierzchnia z płytek betonowych grubości 5 cm,

- Podsypka  piaskowa,

- Podłoże gruntowe G1– wymagany wskaźnik zagęszczenia: 1,00 oraz wymagany moduł wtórny odkształcenia:100.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianym odcinku drogi wynikają z konieczności wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatoki parkingowej oraz jezdni manewrowej oraz zmniejszenia spadku podłużnego istniejącej nawierzchni gruntowej do 2,5%. Ilości robót ziemnych przedstawiono w formie tabelarycznej w dalszej części opracowania.

- Odwodnienie.

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe nawierzchni zatoki parkingowej oraz jezdni manewrowej i wjazdów do wpustów ulicznych w ulicy Małynicza.

- Organizacja robót

Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym”.

- Wpływ inwestycji na środowisko.

Budowa parkingu nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko. Wykonanie nawierzchni parkingu umożliwi parkowanie w obrębie kościoła oraz  poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwo ruchu na powyższym odcinku ulicy.

W ramach powyższej przebudowy przewidziano wycięcie i wykarczowanie 24 szt. drzew śr. 10 cm z gatunku olcha. W miejsce wyciętych drzew przewidziano nasadzenia w lokalizacji uzgodnionej z zarządcą parkingu.

- Uwagi końcowe.

Na planie sytuacyjno – wysokościowym przedstawiono:

- lokalizację nawierzchni parkingu, chodnika, jezdni manewrowej i wjazdów,

- Przebieg istniejącego uzbrojenia , oraz istniejące linie rozgraniczające.

Projektant: